Руководство пользователя

Мини-поломоечная машина AMOP-3

Перед началом работы

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что вы полностью её поняли.

Храните инструкцию в доступном месте.

## Руководства пользователя

Цель данного руководства — предоставить пользователю всю необходимую информацию, чтобы машина использовалась правильно, эффективно и безопасно на протяжении всего срока службы, включая ситуации предсказуемого неправильного использования.

Руководство содержит инструкции по:

- Безопасности оператора

- Разрешённому и запрещённому использованию AMOP-3

- Ежедневной эксплуатации

- Обслуживанию и уходу

- Условиям хранения

- Утилизации машины

Эти инструкции следует строго соблюдать, чтобы избежать риска телесных повреждений и/или материального ущерба.

## Целевая аудитория

Это руководство предназначено для:

- Операторов машины AMOP-3

- Их непосредственных руководителей

- Партнёров и импортеров оборудования

## Операторы AMOP-3

Машина AMOP-3 может использоваться только обученными лицами, которые:

- Лично прочитали и поняли инструкции, изложенные в этом руководстве,

- Или прошли обучение у опытного оператора, ознакомленного с инструкцией.

## Условные обозначения в тексте

В этом руководстве используются специальные символы и термины, чтобы обратить внимание читателя на вопросы безопасности и важные сведения.

## Руководство по обозначениям

В этом руководстве используются следующие символы и термины, чтобы привлечь внимание к вопросам безопасности и важной информации:

| Символ | Термин | Обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая при несоблюдении инструкций по технике безопасности может привести к травмам оператора или окружающих, а также к умеренному или лёгкому ущербу оборудованию или окружающей среде. |
|  | ОСТОРОЖНО | Указывает на потенциальную опасность, при которой несоблюдение мер предосторожности может привести к повреждению оборудования или окружающей среды. |
|  | ВНИМАНИЕ | Отмечает случаи, когда производитель или партнёры не несут ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения |
|  | СИЛЬНЫЙ МАГНИТ | Машина содержит мощные магниты. Они могут нарушить работу кардиостимуляторов и повредить электронные носители данных (например, карты доступа). |
|  | ПАЦИЕНТ С КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ | Операторы и обслуживающий персонал с кардиостимуляторами должны держаться на расстоянии не менее 15 см (6 дюймов) от машины. В этом случае запрещено использовать машину как рюкзак (если предусмотрена такая конфигурация). |
|  | АККУМУЛЯТОРЫ | Оборудование работает от аккумулятора. Зарядка должна производиться только с использованием зарядного устройства класса I, согласно отдельному руководству. Утилизация аккумуляторов должна осуществляться в соответствии с местным законодательством. |
|  | СКОЛЬЗКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Машина может сделать пол влажным и скользким. На рабочем месте рекомендуется устанавливать знаки "Осторожно, скользко!" в таких зонах. |

## Введение

Поломоечная машина AMOP-3 проста и безопасна в использовании. Это руководство поможет вам начать работу, а также подробно объяснит порядок эксплуатации и технического обслуживания. Вы будете приятно удивлены, насколько быстро и эффективно работает аккумуляторная машина AMOP-3.

⚠️ Перед использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторы. См. отдельное руководство по зарядному устройству класса I для правильной процедуры зарядки.

Это руководство предназначено для тех, кто работает с AMOP-3 и/или выполняет её ежедневное обслуживание. Перед первым запуском устройство необходимо полностью ознакомиться с инструкцией. Руководство описывает правильные методы эксплуатации, меры безопасности, обслуживание и транспортировку.Разрешённое применение

Модель AMOP-3 предназначена для очистки твёрдых напольных покрытий. Разрешается использовать любые водорастворимые моющие средства для механической очистки.

## Запрещённое применение

Нарушение условий эксплуатации может привести к травмам оператора или окружающих, а также аннулирует гарантию. Запрещается:

- ❌ Использовать рядом с легковоспламеняющейся пылью, жидкостями или парами.

- ❌ Применять в помещениях, где на полу находятся горючие или ядовитые жидкости (бензин, масло, кислоты и т.п.).

- ❌ Заправлять машину воспламеняющимися средствами — только водные растворы!

- ❌ Использовать воду температурой выше 45 °C / 113 °F — это повредит бак и лишит гарантии.

- ❌ Применять растворы с pH ниже 3 или выше 11, чтобы не повредить чувствительные компоненты.

- ❌ Использовать на улице и на неровных поверхностях.

- ❌ Перемещать по электрическим напольным розеткам — риск поражения током.

- ❌ Категорически запрещено катать людей на устройстве.

- ❌ Использовать AMOP-3 как лестницу или платформу.

- ❌ Хранить оборудование на улице — возможна порча электроники.

- ✅ Разрешено использовать только оригинальные комплектующие производителя.

- ❗ Держите в недоступности для детей. AMOP-3 — профессиональное оборудование для обученного персонала.

Срок службы

Каждая машина AMOP-3 имеет гарантию на 1 год эксплуатации. Износ щёток и водосгонов зависит от типа очищаемой поверхности, поэтому их состояние необходимо регулярно проверять. Для поддержания безопасной и надёжной работы рекомендуется проходить технический осмотр у авторизованного партнёра каждые 500 часов работы.

## Модификации

## 🔧 Любые изменения конструкции машины AMOP-3 без предварительного согласования и разрешения производителя запрещены. Такие действия приводят к аннулированию гарантии.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | DC 36 В |
| Производительность | 1000 м²/ч |
| Размер щёток | 212 мм × 2 |
| Скорость вращения щёток | 0–450 об/мин |
| Мощность щёточного двигателя | 36 В — 120/140 Вт |
| Давление щёток | 6 кг |
| Мощность вакуумного двигателя | 36 В — 200 Вт |
| Вакуумное разрежение | 10–12 кПа |
| Объём бака моющего раствора | 4 л (максимум) |
| Объём бака для грязной воды | 6,5 л (максимум) |
| Уровень шума | 65–67 дБ |
| Время работы от аккумулятора 8Ah | 78 минут |
| Время работы от аккумулятора 12Ah | 130 минут |
| Вес нетто | 16,5 кг |
| Вес брутто | 26,5 кг |
| Габариты | 1162 × 535 × 285 мм |

## Гарантия

Поломоечная машина AMOP-3 должна использоваться строго по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем руководстве.
⚠️ Эксплуатация устройства вне помещений (на улице) аннулирует гарантию.

## Описание конструкции

Модель AMOP-3 состоит из двух основных частей:

- Основной корпус, включающий:

  - один вакуумный двигатель;

  - два щёточных двигателя;

  - бак для моющего раствора;

  - бак для грязной воды (отработанной жидкости);

  - рукоятку управления;

  - панель управления с тремя функциональными кнопками и индикатором заряда аккумулятора.

- Щёточный модуль (scrub deck), включающий:

  - щётки;

  - сгон (резиновую планку для сбора грязной воды).

### Парковочное положение

AMOP-3 можно сложить в вертикальное парковочное положение, что рекомендуется для хранения.

## Основные элементы машины AMOP-3

- Верхняя рукоятка

- Бак для грязной воды

- Щёточный модуль

- Фиксатор аккумуляторного отсека

- Аккумуляторный отсек

- Защитные (отбойные) колёса

- Защитная рамка

- Поворотные колёса

- Бак для моющего раствора

- Ручка для переноски

- Узел водосгона (скребка)

- Щётки

Органы управления на верхней рукоятке

- Кнопка включения/выключения питания

- Кнопка включения/выключения насоса подачи воды

- Индикатор заряда аккумулятора

- Кнопка включения/выключения вакуумного мотора

- Регулировка скорости — снижение (–)

- Регулировка скорости — увеличение (+)

- Кнопка включения/выключения щёточного мотора

## Безопасность

⚠️ Безопасность — в приоритете. Пожалуйста, уделите время, чтобы внимательно прочитать и полностью понять данные инструкции.
Неправильная эксплуатация может привести к травмам и аннулированию гарантии от производителя.

### Общие рекомендации по технике безопасности

- Подметите пол перед началом уборки
Удалите с поверхности все посторонние предметы, которые могут быть захвачены вращающимися щётками.

- Проверка щёток
Перед включением машины убедитесь, что щётки находятся в исправном состоянии.
Замену щёток выполняйте только при полностью выключенной машине, установленной в парковочное положение.

### Положение машины

⚠️ Всегда держите корпус машины AMOP-3 в вертикальном положении, если в ней установлены аккумуляторы или залит моющий раствор.

Сильные магниты

🧲 Обратите внимание: в конструкции машины используются встроенные магниты, которые удерживают баки с жидкостью на месте.

### Предупреждение

❤️‍🩹 Операторы и обслуживающий персонал с кардиостимуляторами должны соблюдать минимальное расстояние 15 см (6 дюймов) от машины.

Аккумуляторный блок

🔋 Всегда используйте автоматическое зарядное устройство, предоставленное производителем. При обычной эксплуатации аккумулятор 36 В не представляет опасности для пользователя.

Эксплуатация

### ⚠️ Риски во время работы

#### 👕 Безопасная одежда

Не надевайте галстуки, шарфы, свободную одежду или свисающие украшения во время работы с машиной AMOP-3.
Такие предметы могут попасть во вращающиеся части, что может привести к серьёзным травмам или даже смерти.

#### ⚠️ Обозначение зоны работы

Машина AMOP-3 разработана так, чтобы оставлять пол сухим, без скользких участков — дополнительная сушка обычно не требуется.

Однако, если вы используете машину без включённой вакуумной функции, необходимо установить предупреждающий знак "Мокрый пол" на участке работы.

Осторожно: маркировка зоны работы

Установка знака «Мокрый пол» не требуется, если вы используете AMOP-3 с включённой вакуумной функцией.

Однако, если это обязательное требование охраны труда согласно местному законодательству — соблюдайте его.
Если вы не уверены — лучше установить знак, чтобы предупредить прохожих.

### 🅿️ Осторожно при парковке

🚫 Не паркуйте AMOP-3 на пандусах или наклонных поверхностях.
✅ Машину следует парковать только на ровной и твёрдой поверхности.

### 🔧 Риски после завершения работы

#### 🔋 Извлечение аккумулятора

Перед выполнением любых операций по очистке, техническому обслуживанию или перед хранением рекомендуется извлекать аккумулятор.

#### 🧍‍♂️ Положение машины

При замене щёток или водосгона всегда удерживайте корпус машины в вертикальном парковочном положении.

Транспортировка и хранение

⚙️ Общие положения

- Всегда держите корпус машины AMOP-3 в вертикальном положении при заливке моющего раствора или установке аккумуляторов.

- После каждого использования, перед хранением или транспортировкой:

  - слейте остатки жидкости из машины;

  - извлеките аккумулятор.

🅿️ Парковочное положение

Парковочное положение — это вертикальное положение машины, рекомендованное для хранения и выполнения обслуживания.

Порядок установки в парковочное положение:

- Убедитесь, что вакуумный шланг полностью задвинут внутрь машины, чтобы он не оказался пережат.

- Присядьте и одной рукой удерживайте рукоятку, а другой — щёточный модуль (scrub deck).

- Медленно поднимайте щёточный модуль, пока он не встанет вертикально на передние колёса.
Направьте корпус машины к щёточному модулю, пока он не зафиксируется в устойчивом положении.

### Транспортировка вне помещений

### При перемещении машины на улице:

- Переведите AMOP-3 в парковочное положение (см. изображение ниже в оригинале).

- Одной рукой держите ручку, а другой рукой удерживайте корпус машины при переноске.

### ⚠️ Важно при транспортировке

Транспортировочные колёса не предназначены для перемещения по грязным поверхностям.
Песок может вызвать их заклинивание.
➡️ При перемещении машины между зданиями её следует поднимать, а не катить.

## 🛠 Сборка и установка

Поломоечная машина AMOP-3 практически не требует сборки.
После извлечения устройства из коробки вам потребуется подключить разъёмы проводов в аккумуляторном отсеке.

## 🔋 Перед запуском (Зарядка аккумулятора)

- Подключите аккумуляторный блок к разъёмам в корпусе машины.

- Заряжайте аккумулятор ежемесячно, даже если машина не используется.

## ✅ Перед началом работы

- Проверьте состояние щёток и водосгона на износ.

- Во время работы следите за индикатором заряда батареи на панели управления.

- ⚠️ Не рекомендуется использовать аккумулятор, если его заряд менее 40 %.

## 💧 Заполнение бака моющим раствором

- Снимите крышку бака.

- Залейте не более 4 литров (18 галлонов) моющего раствора.

- Закройте крышку бака и убедитесь, что она плотно закрыта.

- Установите машину в парковочное положение.

- Установите бак на машину клапаном вперёд.

- Надавите на бак, чтобы открыть клапан.

- Продвиньте бак до щелчка — он должен зафиксироваться.

- После этого вымойте руки.

### 📊 Верхняя часть:

- Handle — Рукоятка

- Display Screen / Operation Panel — Экран и панель управления

### 🔧 Центральная часть:

- BLD suction motor — Вакуумный двигатель

- 6.5L Dirty Water Tank (Detachable) — Бак для грязной воды 6,5 л (съёмный)

- 4L Clean Water Tank (Detachable) — Бак для чистой воды 4 л (съёмный)

### 🧼 Нижняя часть:

- Squeegee (Detachable) — Водосгон (съёмный)

- Roller — Колесо

- Dual 8in Brushes (Detachable) — Две щётки по 8 дюймов (съёмные)

## Процедура работы

### 🚶‍♂️ Перемещение к месту уборки

Чтобы переместить AMOP-3 из одного помещения в другое внутри здания:

- Установите машину в парковочное положение (см. изображение в оригинале).

- Возьмитесь за ручку одной рукой.

- Идите медленно и осторожно, особенно если необходимо перетянуть машину через препятствия.

- Чтобы поднять машину через порог или ступеньку, всегда используйте обе руки:

  - одной рукой держите за ручку,

  - другой — приподнимите щёточный модуль.

🔔 Напоминание:
Если пол ровный, можно использовать поворотные колёса для удобного перемещения машины.

Парковочное положение

Заблокируйте одно из поворотных колёс.

Приподнимите щёточный модуль другой рукой, удерживая его за ручку для переноски.

### ⚠️ Внимание:

Если бак для грязной воды заполнен, необходимо быть особенно осторожным при наклоне машины — избегайте пролива и обеспечьте устойчивость устройства.

Зафиксируйте одно из поворотных колёс.

Другой рукой нажмите на рукоятку вперёд.

Присядьте, удерживая ручку для  переноски щёточного модуля.

(Step 1~2 )	                                                                     (Step 3)

⚠️  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не нажимайте на щёточный модуль ногой.

Процедура работы

- Присядьте, крепко удерживая ручку для переноски щёточного модуля одной рукой.

- Другой рукой нажмите на основную рукоятку вперёд.

- Осторожно опустите щёточный модуль на пол.

- Встаньте позади машины AMOP-3.

- Нажмите главную кнопку включения/выключения на задней стороне панели управления (см. изображение ниже).
После включения загорится индикатор заряда аккумулятора. Затем выберите нужный режим уборки с помощью соответствующих кнопок или переключателей (см. изображение ниже).

Кнопка питания

Кнопка подачи воды

Кнопка вакуума

Кнопка щёток

Индикатор питания

Кнопка регулировки вакуума

## Режимы работы:

- Режим 1: Только вакуум
Нажата только кнопка включения вакуума.
➤ Машина не движется вперёд автоматически.

- Режим 2: Только щётки
Нажата только кнопка включения щёток.
➤ Машина движется вперёд автоматически.

- Режим 3: только вода/моющее средство
Нажата только кнопка включения насоса.
➤ Машина не движется вперёд автоматически.

- Режим 4: Вакуум + щётки
Нажаты одновременно кнопки вакуума и щёток.

- Режим 5: Вакуум + вода/моющее средство
Нажаты кнопки слева и справа (вакуум и насос).

- Режим 6: Щётки + вода/моющее средство
Нажаты кнопки по центру и справа (щётки и насос).
➤ Машина не движется вперёд автоматически.

- Режим 7: Щётки + вода/моющее средство + вакуум
Нажаты все три кнопки одновременно (щётки, насос и вакуум).
➤ Машина автоматически движется вперёд и одновременно производит мойку пола и сбор грязной воды.

### ✅ Балансировка рукоятки

- Удерживайте рукоятку обеими руками.

- Идите за машиной AMOP-3, следуя за её движением.

- Управляйте направлением, плавно поворачивая рукоятку влево или вправо — это изменяет направление движения щёточного модуля.

⚖️ Балансировка рукоятки (Balance Handle)

Центрированный дизайн по весу / Механическая сбалансированность / Простота в управлении / Поворотная рукоятка / Удобная работа без "слепых зон"

Машина регулируется под разными углами. 
Гибкая рукоятка — свободное управление.

- Слева: Около 170° вертикальной регулировки (вперёд/назад)

- Справа: Около 160° боковой регулировки (влево/вправо)

## 🛑 Завершение уборки — порядок выключения

Если вы хотите остановить уборку пола, следуйте следующей последовательности действий:

- Нажмите кнопку подачи воды, чтобы остановить подачу моющего раствора.

- Нажмите кнопку щётки, чтобы остановить вращение щёток.
👉 Рекомендуется продолжать движение вперёд ещё 5–8 метров, чтобы закончить очистку зоны.

- Нажмите кнопку вакуума, чтобы отключить водосбор.

- Выключите питание кнопкой Power Off.

### 🔔 Примечание:

Если вы просто нажмете главную кнопку питания, машина AMOP-3 немедленно остановится.
Однако это может привести к тому, что на полу останется вода или грязь.
➡️ Поэтому сначала отключите подачу воды, затем продолжайте движение вперёд 5–8 метров, чтобы завершить очистку без следов и разводов.

⚠️ Предупреждения перед окончанием работы

- Не управляйте AMOP-3 на расстоянии больше длины вытянутой руки.
Работа под углом ниже 45° может привести к попаданию воды во внутренности вакуумного двигателя.

- Сливайте воду и моющий раствор из обоих баков только в предназначенные для этого сливы.
Даже если бак для грязной воды больше по объёму, его необходимо опорожнять каждый раз, когда вы доливаете раствор в чистый бак.

- Соблюдайте местные нормы по утилизации использованных моющих растворов и сточных вод.

- Промойте систему полностью.
Обязательно прочистите баки, шланги и клапаны от остатков моющего средства.

## 🧽 Очистка и хранение

### 1. Промывка системы

- Заполните бак для раствора 0,5–1 литром чистой воды.

- Включите питание с помощью главного выключателя.

- Активируйте Режим 7 (щётки + раствор + вакуум), нажав все три кнопки.

### 2. Очистка баков

- Слейте остатки жидкости из обоих баков в подходящий слив.

#### 🔴 Бак для грязной воды:

- Частично заполните его чистой водой.

- Удерживайте бак горизонтально, отверстиями вверх.

- Повторно наклоняйте, тщательно промывая от грязи и осадка.

#### 🔵 Бак для раствора:

- Очистите так же, как и грязевой бак.
💡 Совет: Перед хранением слегка приоткройте крышки баков, чтобы они просохли.

### 3. Проверка щёток и водосгона

- Убедитесь, что щётки чистые и не повреждены.

  - Промойте их чистой водой или замените при необходимости.

  - Замените щётки, если жёлтый индикатор износа стал вровень с остальной щетиной.

- Проверьте, что водосгон чистый и не повреждён.

  - Промойте его и протрите влажной тканью.

  - Замените резиновые лезвия при износе.

### 4. Хранение машины

- Убедитесь, что машина припаркована в безопасном месте, где никто не может случайно в неё врезаться.

- Переведите AMOP-3 в вертикальное парковочное положение.

- Храните её рядом со стеной, направив ручку к стене, а щётки — от стены.

## 🔧 Обслуживание

### 🔄 Замена щёток

- Установите машину AMOP-3 в парковочное положение.

- Щётки крепятся к машине с помощью магнитного соединения.
Возьмитесь обеими руками за боковые части щёток (держатели падов) и потяните на себя, чтобы извлечь их из посадочного места.

два винта

### ✅ Дополнительные действия при замене щёток

- Визуально осмотрите диски моторов на предмет загрязнений и повреждений.

- Протрите щёточный модуль (scrub deck) чистой сухой тканью перед установкой новых щёток или держателей падов.

### 🔄 Замена водосгона (резиновых лезвий)

Лезвия водосгона устанавливаются в паре и со временем изнашиваются.
Если вы заметили, что пол перестал нормально подсушиваться, необходимо заменить лезвия.

### 🔧 Снятие водосгона

- Переведите машину AMOP-3 в парковочное положение.

- Одной рукой удерживайте щёточный модуль.

- С помощью входящего в комплект шестигранного ключа полностью выкрутите два винта с внутренним шестигранником, расположенные внутри водосгона.

- Аккуратно извлеките узел водосгона.

- Поверните и отсоедините вакуумный шланг от водосгона.

8 пластиковых

гаек

🔁 Переворачивание или замена резинового лезвия водосгона

- Открутите 8 пластиковых гаек, расположенных с обратной стороны (см. изображение выше).

- Снимите заднюю пластину водосгона.

- После снятия пластиковой части вы сможете легко извлечь заднее резиновое лезвие.

- Протолкните 8 винтов через переднее лезвие, чтобы снять переднюю пластину водосгона.

- Снимите переднее резиновое лезвие.

- Осмотрите оба лезвия — переднее и заднее:

- При первом износе: переверните лезвия, чтобы верхняя сторона теперь смотрела вниз к полу. Протолкните винты через отверстия передней пластины.

- При повторном износе: установите новый комплект лезвий. Также зафиксируйте их винтами через переднюю пластину.

🔺 Особое примечание:
Некоторые модели резиновых лезвий водосгона имеют небольшие стрелкообразные метки —
их нельзя переворачивать, такие лезвия необходимо заменять при каждом износе.

🔩 После установки новых или перевёрнутых лезвий:

- Установите пластиковую заднюю пластину на место.

- Закрутите 8 пластиковых гаек с обратной стороны.

### ⚠️ Осторожно — установка водосгона

- Возьмите вакуумный шланг.

- Вставьте соединитель шланга в разъём на водосгоне (см. изображение выше).

- Поверните соединитель на ¼ оборота, чтобы надёжно зафиксировать.

- Осторожно вытяните шланг сверху машины.

- Одной рукой удерживайте щёточный модуль.

- Совместите направляющие штифты на щёточном модуле с отверстиями на водосгоне.

- Закрутите винты, чтобы зафиксировать водосгон на месте.

шланговый разъём

## 🔄 Замена вакуумного шланга

- Снимите водосгон, как описано в предыдущих разделах.

- Снимите бак для раствора — вы увидите место подключения вакуумного шланга у ручки AMOP-3.

- Удерживайте щёточный модуль одной рукой.

- Поверните соединитель шланга на ¼ оборота против часовой стрелки, чтобы отсоединить.

- Осторожно вытяните вакуумный шланг сверху машины.

- Пропустите новый шланг через внутреннее отверстие к соединителю у ручки.

- Подсоедините верхнюю часть шланга, повернув соединитель на ¼ оборота по часовой стрелке до совпадения фиксатора.

- Установите водосгон обратно.

## 🧽 Рекомендуемая дополнительная очистка

- Протирайте внешнюю поверхность AMOP-3 еженедельно мягким, неагрессивным чистящим средством или чистой влажной тряпкой.

- Для очистки щёточного модуля предварительно снимите щётки.

## 🗑 Снятие с эксплуатации и утилизация

Ответственность за утилизацию машины AMOP-3 лежит на её владельце.

После снятия с эксплуатации машина всё ещё содержит ценные материалы и должна быть утилизирована в соответствии с местными законами и нормами переработки электрического оборудования.

## ♻️ Перед утилизацией обязательно:

- Тщательно промойте машину, удалив остатки моющих средств и грязи.

- Извлеките аккумуляторный блок — он подлежит отдельной утилизации.

- Снимите все съёмные элементы, такие как щётки, баки и водосгон.

- Утилизируйте все компоненты в соответствии с местными законами и нормативами по переработке и утилизации отходов.

🛠 Устранение неисправностей,

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет питания | Нет аккумулятора | Установите аккумулятор |
|  | Аккумулятор разряжен | Зарядите аккумулятор |
|  | Неправильно подключён аккумулятор | Переподключите аккумулятор |
| Нет или слабый напор воды | Не та кнопка включена | Проверьте кнопку подачи воды на панели управления |
|  | Главный выключатель отключён | Включите главный выключатель |
|  | Бак пустой | Заполните бак |
|  | Бак установлен неправильно | Убедитесь, что клапан на баке защёлкнулся |
|  | Засор фильтра | Прочистите фильтр и убедитесь, что в баке нет грязи |
|  | Засор в водопроводе | Обратитесь в сервис |
| Плохой сбор грязной воды | Засор в отверстии водосгона | Снимите трубку и прочистите отверстие |
|  | Изношены лезвия водосгона | Замените лезвия |
|  | Засор фильтра | Прочистите пенофильтр |
|  | Засор вакуумного шланга | Удалите засор |
|  | Вакуумный мотор не работает | Обратитесь в сервис |
| Протечки | Бак установлен неправильно | Переустановите баки |
|  | Повреждён вакуумный шланг | Замените шланг или обратитесь в сервис |
| Аккумулятор не заряжается | Аккумулятор изношен | Замените аккумулятор |