## ВНИМАНИЕ

Важные рекомендации:

Для правильного и безопасного использования аппарата, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Любое неправильное использование аппарата или использование аппарата не по назначению  запрещено.

Несоблюдение ниже перечисленных ограничений и запретов расценивается как неправильное использование аппарата.

- При использовании аппарата необходимо  соблюдать все рекомендации и ограничения касательно давления и температуры, указанные на маркированной пластине аппарата.

- Запрещено проводить любые работы по обслуживанию и ремонту аппарата, когда он находится под давлением.

- НЕ отсоединять предохранительный клапан и манометр; периодически проверяйте их исправность и заменяйте их в случае необходимости, используя только оригинальные запасные части, которые Вы можете приобрести у Вашего поставщика.

- По возможности  избегать использования аппарата в помещении, где отсутствует вентиляция; необходимо проявлять повышенную осторожность, не помещать аппарат в непосредственной близости от огня или раскалённых поверхностей.

- Запрещено эксплуатировать аппарат по время вибрации, которая может привести к усталостным трещинам аппарата и его элементов.

- НЕ оставлять недоиспользованный химический раствор  в баке; после окончания работ необходимо полностью опустошить бак и тщательно промыть его.

- Каждые 6 месяцев необходимо проверять бак на предмет выявления коррозии; при обнаружении признаков коррозии необходимо обратиться в сервисный центр Вашего поставщика.

- Каждый раз перед тем, как открыть  крышку  заливной горловины (2.1) и перед обслуживанием аппарата, необходимо убедиться в том, что отсутствует внутреннее давление в баке и что бак пуст,  (внутреннее давление приравнивается к атмосферному давлению).

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аппарат находится под давлением, бак изготовлен из стали; использование непредусмотренных для этого химических растворов  может привести к опасности взрыва!

- Нельзя заливать в бак огнеопасные, взрывоопасные, легко воспламеняемые, токсичные вещества, а также кислоты и щелочи.

- Более того, перед заливкой химического средства  в бак необходимо убедиться в том, что данный раствор не нанесет вреда аппарату и не создаст взрывоопасную ситуацию. Для этого необходимо внимательно читать все характеристики и рекомендации по использованию указанные поставщиком химических средств.

- Аппарат снабжен тележкой, позволяющей передвигать аппарат вручную. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перемещать аппарат, находящийся под давлением, используя механические устройства.

- Запрещается направлять струю аппарата на людей, животных, машины и оборудование, которое находится под напряжением.

###### SCX/100

S1

N

S2

S1

N

S2

2 -   Аксессуары:

2.1 крышка заливной горловины

2.2 предохранительный клапан 8 бар

2.3 манометр 0-12 бар

  - регулятор подачи воздуха

  - регулятор количества смеси

2.6 регулятор качества смеси

Эксплуатация

3 -   СОЕДИНЕНИЕ ПИСТОЛЕТА

перед использованием аппарата необходимо присоединить пистолет и шланг. Для этого необходимо следующее:

3.1  вставьте один конец шланга разъём пистолета.

3.2  вставьте другой конец шланга в разъём  регулятора количества смеси (2.5) .

- 4 -  ЗАПРАВКА

Залейте в бак химический раствор через  заливную горловину (2.1).  Перед тем, как открыть крышку  горловины необходимо:

  - убедиться с помощью манометра (2.3) в том, что в баке отсутствует давление; в противном случае необходимо открыть кран

регулятора подачи  воздуха (2.4)  и выпустить всесь воздух, находящийся в баке.

4.2  откройте крышку заливной горловины  (2.1) и  налейте в бак химический раствор  для образования пены, используя воронку.

4.3  завройте крышку заливной горловины  (2.1). Ааппарат готов к использованию.

5 -   НАГНЕТАНИЕ  ДАВЛЕНИЯ В БАК

- 5.1  присоедините аппарат  через регулятор подачи воздуха  (2.4) к компрессору.

  - откройте кран регулятора подачи воздуха (2.4) и  установите  давление в баке желаемой величины.

- ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНОЕ  ДОПУСТИМОЕ ДАВЛНИЕ 8 БАР.

- -  ПОДАЧА ХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРА

Аппарат может использоваться в качестве опрыскивателя или пеногенератора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

6.1   откройте регулятор подачи смеси  (2.5), к которому перед этим был присоединен шланг и пистолет (см. п.3), убедившись в том, что

регулятор качества смеси  (2.6) закрыт.

  - на пистолете необходимо установить форсунку с узким сечением  (N).

6.3    твердо держите в руках пистолет и,  нажав на курок, направьте струю на обрабатываемую поверхность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АППАРАТА В КАЧЕСТВЕ ПЕНОГЕНЕРАТОРА

6.4  откройте регулятор количества смеси  (2.5) и  регулятор качества смеси (2.6)

6.5  на пистолете необходимо установить форсунку с большим сечением:

- "S1" для пены небольшой плотности

- "S2" для плотной пены

6.6  твердо держите в руках пистолет и,  нажав на курок, направьте струю на обрабатываемую поверхность.

ВНИМАНИЕ: существует возможность регулировки плотности пены с помощью  регулятора качеств смеси (2.6).

  - в случае если химическое средство в баке не закончилось, а для продолжения работы не хватает давления воздуха, необходимо

повторить операции начиная с пункта 5.

  - в случае если химическое средство в баке закончилось, но есть необходимость продолжать работу, необходимо повторить операции начиная с пункта 4.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В БАКЕ НЕ ДОИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ РАСТВОР;  ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА  НЕОБХОДИМО  ОПУСТОШИТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ БАК.