ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# WET/ IDROZIP

WET: это пылесос с широким спектром применения в области чистки различных поверхностей: ковры, ковровые покрытия, мягкая мебель, полов, стен, сидений автомобилей и других поверхностей с очисткой всасываемого воздуха водой.  Широкий спектр аксессуаров позволяет выполнять любые операции по очистке. Данные пылесосы могут использоваться для сбора сухой пыли и  воды с поверхности с очисткой воздуха при помощи водяного фильтра.

| ## ПЫЛЕСОС А – Насадка для сбора воды В – Очищающий бак С – Блок мотора Е – Бак для сбора пыли F – Входной патрубок G – Гибкий шланг М – Удлинитель 50 см Р – Рукоятка S – Двухпозиционная щетка Т – Щетка U – Средняя щетка V – Узкая щетка | МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС С – Блок мотора D – Бак под химическое средство с поплавком Е – Бак для сбора грязи F – Входной патрубок G – Гибкий шланг Н – Шланг подачи химического средства I – Рукоятка с курком подачи химического средства К – Переходник для шланга подачи химического средства М – Удлинитель 50 см N – Шланг подачи химического средства О – Изогнутый удлинитель Р – Рукоятка Q – Насадка для ковровых покрытий R –Аксессуар для сбора влаги |
| --- | --- |

J - пробка

W – противопенное устройство

L – картридж для фильтра

Z – фиксирующее кольцо

УБОРКА СУХОЙ ПЫЛИ

- Установите приспособление IDRO внутрь бака напротив входного патрубка (рис. 1)

- Залейте 3,5 литра воды в бак (рис. 2)

- Установите очищающий бак В внутрь бака для сбора пыли (рис. 3)

- Убедитесь что части L-Z смонтированы на блок мотора С с соблюдением всех правил

- Установите блок мотора С на бак для сбора пыли и зафиксируйте его двумя запорами (рис. 4)

- Для сбора сухой пыли, установите гибкий шланг G в входной патрубок F (рис. 5). Выберите и смонтируйте на гибкий шланг аксессуары, подходящие для выполнения заданной операции.

-  Смонтируйте на гибкий шланг с рукоятку Р и удлинители М (рис.6)

- Смонтируйте на удлинители аксессуары (S-T-U-V), подходящие для выполнения заданной операции. (рис.7)

- Для включения пылесоса подключите машину к сети электропитания и нажмите на красную кнопку (рис. 8) и отрегулируйте мощность всасывания при помощи регулятора (рис.9)

- Примеры уборки сухой пыли (рис. 10-11-12-13-14)

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Установите очищающий бак В внутрь бака для сбора пыли (рис. 3)

- Установите блок мотора С на бак для сбора пыли и зафиксируйте его двумя запорами (рис. 4)

- Установите гибкий шланг G в входной патрубок F (рис. 5).

-  Смонтируйте на гибкий шланг с рукоятку Р и удлинители М  (рис.6)

- Смонтируйте на изогнутый удлинитель R аксессуар Q (рис. 15) и присоедините шланг подачи химического средства (IDROZIP) или аксессуар А (WET)  подходящие для выполнения заданной операции.

-  Для включения пылесоса подключите машину к сети электропитания и нажмите на красную кнопку (рис. 8)

- Примеры уборки сухой пыли (рис. 16)

УБОРКА С ПОДАЧЕЙ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (IDROZIP)

- Установите блок мотора С на бак для сбора пыли и зафиксируйте его двумя запорами (рис. 4)

- Наполните бак для химического средства раствором химического средства или водой (рис.17). Закройте крышку Y бака под химическое средство D и присоедините шланг для подачи химического средства к пылесосу при помощи переходника Х (рис. 18)

-  Смонтируйте на гибкий шланг с рукоятку Р и удлинитель М и изогнутый удлинитель О (рис.6)

- На изогнутый удлинитель О смонтируйте насадку Q если вы хотите произвести очистку ковра или коврового покрытия. (рис. 19) Если Вы хотите произвести очистку пола или твердой поверхности, закрепите на насадке Q дополнительный аксессуар для твердых полов R (рис. 15)

| - Последовательно соедините все шланги для подачи химического средства (K-H-N) и соедините с выходным патрубком на пылесосе (рис.21-23-24). - Соедините второй конец шланга для подачи химического средства Н с выходным патрубком на блоке мотора С (рис.22-23-24) - Фиксация соединений шланга для подачи химического средства производится при помощи специальных запоров (рис. 20) - Для включение пылесоса, подключите машину к сети электропитания, затем нажмите зеленую кнопку – для подачи химического средства, затем красную для включения пылесоса. (рис. 8) - Нажав курок на рукоятке, вы наносите химическое средство на очищаемую поверхность (рис. 25) - Для замены аксессуара , отпустите курок на рукоятке и замените насадку, и для начала дальнейшей работы повторите операцию описанную в предыдущем пункте. (рис. 26) - Для очистки тканей, стульев, сидений автомобиля используйте насадку Р закрепленную на рукоятке. Установив насадку присоедините к ней шланг для подачи химического средства (рис. 27) - Пример чистки тканевых покрытий (рис. 28) |  |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Элементы упаковки (например пластиковые пакеты) могут представлять опасность для детей и животных.

- Использование машины для выполнения не описанных в настоящей инструкции операций запрещено.

- Запрещается подносить насадку при работающем пылесосе близко к различным частям тела, глазам и т. д.

- Перед началом работы с пылесосом, убедитесь что все части машины смонтированы правильно.

- Перед началом работы, убедитесь что, напряжение в Вашей сети электропитания, соответствует рабочему напряжению машины указанному на информационной табличке.

- При включении пылесоса в сеть, убедитесь, что Ваша розетка соответствует параметрам штепсельной вилки.

- Не допускается работа пылесоса в условиях легковоспламеняющейся или агрессивной сред.

- Запрещается производить ремонт или техническое обслуживание пылесоса без предварительного отключения установки от сети; Запрещается оставлять пылесос без присмотра включенным в электрическую сеть.

- Запрещается тянуть за электрокабель или за пылесос с целью отключения его из сети электропитания.

- Не допускается мойка пылесоса струей воды высокого давления.

- Время от времени проверяйте кабель электропитания и аппарат на наличие поломок. Если поломки все же обнаружатся, то следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

- Если шнур растянут, то убедитесь, что он пригоден для использования. Не скручивайте шнур, т. к. это может привести к замыканию. Храните шнур всухом месте.

- Аппараты не должны использоваться для сбора воды из контейнеров, бочек и т.д.

- Во время работы никогда не оставляйте аппарат без присмотра.

- Проверяйте, чтобы поплавок позиции D не был поврежден и чем-либо загорожен, т. к. это может помешать его подъему. Функция поплавка – останавливать всасывание, когда резервуар переполнен.

- Если аппарат перевернулся, то вначале следует отключить его из сети, а потом поднять.

- Если из аппарата выливается жидкость, то немедленно выключите его.

- Не используйте агрессивные растворители и моющие средства.

- Струя должна находиться вдали от электровыключателей и электроразъемов.

- Никогда не приводите в действие аппарат, если в помпе нет воды, т. к. это может привести к поломке.

- Когда уборка закончена нужно сполоснуть помпу ½  литра чистой воды и оставить ее пустой.

- Когда все работы закончены давление  в помпе должно быть сброшено путем ослабления клапана.

- Сервис и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом. Замена деталей должна производиться только на оригинальные.

- Производитель не несет ответственность за вред, причиненный людям вследствие использования аппарата не по назначению.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пылесоса в течении 12 месяцев со дня продажи её, при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов в пылесосе, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший пылесос, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

3. В течении гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия , необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

5. Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

6. Все претензии по качеству по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны

- При отсутствии гарантийного талона

- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации)

- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса, сетевого шнура, штепселя или любых других элементов конструкции)

- При наличии внутри изделия посторонних предметов

- При наличии признаков самостоятельного ремонта

- При наличии изменений конструкции

- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.

- Дефекты являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения  режима питания, стихийного бедствия, аварии и тп.

- Дефект – результат естественного износа.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.).

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

Аксессуары к пылесосу:

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ:

г. Москва, ул. Первомайская, дом 39, стр. 1,

тел.: (095) 164-04-49; 164-19-12

Официальный дилер  в Москве – фирма «Энтузиаст»

тел.: (095) 777-77-33; факс.: 231-21-78

E-mail: entuziast@entuziast.ru

www.entuziast.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие

Модель

Заводской номер

Дата продажи

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

____________________

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

____________________

(подпись продавца)

| Корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт аппарата изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | # Гарантийный талон № 1 на ремонт аппарата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие | № |  |  |  |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |  |  |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |  |  |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |  |  |
|  | Выполненные работы |  |  |  |  |
|  | # Исполнитель |  |  | # Владелец |  |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  |  | (подпись) |  |
|  | наименование предприятия, выполнившего |  |  |  |  |
|  | ремонт и его адрес М.П. |  |  |  |  |
|  | должность и подпись руководителя |  |  |  |  |
|  | предприятия выполнившего ремонт |  |  |  |  |

| Корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт аппарата изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | Гарантийный талон № 2 на ремонт аппарата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие | № |  |  |  |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |  |  |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |  |  |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |  |  |
|  | Выполненные работы |  |  |  |  |
|  | # Исполнитель |  |  | # Владелец |  |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  |  | (подпись) |  |
|  | наименование предприятия, выполнившего |  |  |  |  |
|  | ремонт и его адрес М.П. |  |  |  |  |
|  | должность и подпись руководителя |  |  |  |  |
|  | предприятия выполнившего ремонт |  |  |  |  |

| Корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт аппарата изъят “_______”___________________200___г. Исполнитель__________________ | # Гарантийный талон № 3 на ремонт аппарата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изделие | № |  |  |  |
|  | Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина) |  |  |  |  |
|  | Дата продажи и штамп магазина |  |  |  |  |
|  | Личная подпись продавца |  |  |  |  |
|  | Выполненные работы |  |  |  |  |
|  | # Исполнитель |  |  | # Владелец |  |
|  | (фамилия , имя, отчество) |  |  | (подпись) |  |
|  | наименование предприятия, выполнившего |  |  |  |  |
|  | ремонт и его адрес М.П. |  |  |  |  |
|  | должность и подпись руководителя |  |  |  |  |
|  | предприятия выполнившего ремонт |  |  |  |  |