- Основная информация.

  - Сервисные центры.

При возникновении каких-либо проблем или вопросов, касающихся использования или технического обслуживания аппарата, а так же если у Вас возникает необходимость заказать запасные части, обращайтесь к официальному дилеру, ссылаясь на маркированную пластинку на Вашей машине.

  - Сертификация.

Аппарат сконструирован в соответствии со всеми требованиями нормативных документов, в том числе  c Commutity  Directivities 97/23/ЕЕС.

Перед выполнением любых операций необходимо внимательно ознакомиться со всеми рекомендациями, содержащимися в данном руководстве.

  - Хранение инструкции по эксплуатации.

Инструкция должна хранится не далеко от аппарата, в надёжном месте, защищённом от попадания жидкостей и других веществ, способных повредить её.

- Описание аппарата.

  - Принцип работы.

Распылители подают жидкости под давлением и обычно используются для мытья автомобилей и оборудования (с моющими средствами), для дезинфекции  и  обработки любых поверхностей.

  - Основные компоненты.

С функциональной точки зрения, аппарат включает следующие компоненты:

Бак – содержит жидкости;

Механизм доставки – подготавливает воздух, жидкости и пенообразующие компоненты.

Пистолет – распыляет жидкости.

2.3. Технические характеристики.

| Модель | LTS24 |
| --- | --- |
| Опрыскиватель | Нет |
| Пеногенератор | Да |
| Вес | 13 кг |
| Вместительность, л | 24 |
| Пистолет, мм | 750 |

  - Условия окружающей среды.

Температура окружающей среды в периоды работы и хранения аппарата - от 0 до +40 0 С .

- Безопасность.

3.1    Пользователи должны внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в данном руководстве, особенно части, касающиеся  правил безопасности.

- Если пользователь производит какие-либо неправомерные вмешательства в механизм аппарата или использует аппарат не по назначению, производитель освобождается от всякой ответственности за любые проблемы, возникшие впоследствии.

- Перед тем, как открыть бак, убедитесь в том, что давление отсутствует.

- Откройте замок воздушного клапана, чтобы сбросить давление.

- В случае возникновения неполадок, которые могут нарушить  функционирование аппарата или безопасность, использование аппарата должно быть немедленно прекращено.

- Не используйте в работе с аппаратом едкие, взрывоопасные вещества.

- Всегда соблюдайте рекомендуемое рабочее давление, указанное в данном руководстве.

- Убедитесь в том, что все операции, описанные в инструкции, строго соблюдаются.

  - Использование.

Этот аппарат распыляет жидкости, подаёт моющие средства  и производит дезинфекцию.

Не используйте аппарат для хранения воздуха под давлением.

3.3       	Аппарат  должен использоваться  квалифицированным персоналом при соблюдении всех пунктов инструкции.

  - Функционирование механизмов безопасности.

Распылители  оборудованы  предохранительным клапаном, ограничивающим внутреннее давление в баке не  более 7 Бар.

  - ВНИМАНИЕ!  В целях безопасности к аппарату прикреплена идентификационная пластинка, которая не должна быть удалена или повреждена.

4.     Подготовка аппарата к  эксплуатации.

4.1 Транспортировка и хранение.

Убедитесь в том, что весь упаковочный материал хранится в целостности и сохранности, за пределами досягаемости  детей.

  - Подготовка  к эксплуатации.

Проверьте содержимое упаковки. При обнаружении каких-либо повреждений, не включайте аппарат. Некоторые части аппарата поставляются в разобранном виде. При сборке, соблюдайте все правила и рекомендации, указанные в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Следующие операции должны производится перед каждым включением аппарата:

- Проверка аппарата на предмет повреждений;

- Проверка правильности присоединения аксессуаров;

- Общая проверка всех компонентов аппарата.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении непригодности аппарата для эксплуатации, остановите работу, снимите крышку и замените повреждённые части.

5. Эксплуатация аппарата.

5.1 Использование.

- Перед демонтажем крышки, убедитесь в том, что давление в баке отсутствует.

- Откройте замок воздушного клапана, чтобы сбросить давление.

- Удалите крышку и заполните бак раствором  максимум на 70% через воронку, расположенную в верхней части.

- Аккуратно завинтите крышку и закройте замок воздушного клапана.

- Создайте в баке давление, в соответствии с допустимыми законодательством нормами, в любом случае не выше 7 бар, используя штыковое соединение (используйте только воздух от компрессора). В моделях «пеногенератор»  и «Турбо» держите аппарат присоединённым к компрессору даже когда используете оборудование.

- Откройте бак для моющих средств, повернув рычаг по направлению к спиральному шлангу.

- Нажмите  курок  и начните  разбрызгивать раствор равномерно снизу вверх.  НЕ РАЗБРЫЗГИВАЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ.

- В модели «пеногенератор» система охлаждения требует некоторое количество пены. Количество пены зависит от пропорции воздух/жидкость; чем больше воздуха  в смеси, тем гуще (плотнее) должна быть пена. Для изменения пропорций необходимо отрегулировать соответствующий кран.

- Особенностью некоторых моделей является маленький кран, расположенный в нижней части цилиндра. После окончания работы, предварительно сбросив давление в баке, слейте оставшуюся жидкость.

  - После использования.

После окончания работы аппарат должен быть вымыт, как это описано в разделе «техобслуживание».

6. Техобслуживание.

6.1 Чистка аппарата.

После окончания работы всегда опустошайте и промывайте аппарат.

Наружные металлические части аппарата необходимо очищать и подкрашивать  для улучшения коррозиестойкости.

Промывайте  металлические части с водой и мылом или мягким моющим раствором. В целях ухода, рекомендуется после мытья отполировать аппарат воском.

ВНИМАНИЕ!

- Проверяйте исправность и работоспособность клапанов;

- Проверяйте внутренности цилиндра и пневматические компоненты (краны,  манометр, шланги и т.д.);

- Все ремонтные работы должны производится квалифицированным персоналом.

6.2 Утилизация.

Перед утилизацией аппарата удалите крышку с цилиндра, разберите пластиковые компоненты и отправьте их в специализированные центры, в соответствии с Вашим законодательством.

7. Запасные части.

7.1   Заказ запасных частей.

ВНИМАНИЕ!

Замена запасных частей должна производится только специалистами. Используйте только оригинальные запасные части.

8. Приложения.

Схемы.

- Крышка с предохранительным клапаном.

- Воронка для заполнения аппарата.

- Регулятор давления.

- Соединения входа воздуха.

- Вентиль.

- Манометр.

- Дренажный клапан.

- Кнопка регулировки пены.

- Регулировочный кран.

- Кран

- Выходное соединение

- Индикатор уровня смеси в баке.